様式第２号（１）（第３条、第５条、第９条関係）

整備項目表（建築物）

|  | 整備箇所等 |  | 整 備 項 目 |  |  |  |  | 整備状況 | 摘 要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ 利用円滑化経路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (１) 利用円滑化 経路の確保 | ア 床面積の合計が５００㎡（共同住宅又は寄宿舎にあっては、 １，０００㎡）以上の建築物の利用円滑化経路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 道等（利用者の用に供する車寄せが設けられた建築 物の利用円滑化経路を構成する敷地内の通路を地形の 特殊性により別表第１第１号ヨ（２）に定める基準に 適合させることが困難である場合には、当該車寄せ） から利用居室（共同住宅又は寄宿舎にあっては各住戸、 ホテル、旅館又は下宿にあっては各客室）までの経路 をそれぞれ１以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 利用居室（利用居室のない建築物にあっては、道 等）から別表第１第１号チ（１）又は（２）に定める それぞれの便所までの経路を１以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路を １以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 床面積の合計が５００㎡（共同住宅又は寄宿舎にあっては、 １，０００㎡）未満の建築物で地上階に利用居室を有するも のの利用円滑化経路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 道等から利用居室までの経路をそれぞれ１以上設け ているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 地上階に設けられる別表第１第１号チ(１)又は(２) に定める便所から利用居室までの経路をそれぞれ１以 上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路を １以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 床面積の合計が５００㎡（共同住宅又は寄宿舎にあっては、 １，０００㎡）未満の建築物で地上階以外の階のみに利用居 室を有するものの利用円滑化経路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 道等から地上階にある出入口までの経路をそれぞれ １以上設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 地上階に設けられる別表第１第１号チ(１)又は(２) に定める便所から地上階にある出入口までの経路をそ れぞれ１以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 車いす使用者用駐車施設から地上階にある出入口ま での経路を１以上設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | エ 床面積の合計が５００㎡（共同住宅又は寄宿舎にあっては、 １，０００㎡）未満の建築物は、便所等から地上階以外の階 にある利用居室までの経路を利用円滑化経路としているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | オ 利用円滑化経路は、できるだけ短くなっているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 階段又は段を設けていないか。ただし、傾斜路又は昇降機 を併設する場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | (２) 利用円滑化 経路を構成す る出入口 | ア 幅は、８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 出入口に設ける戸 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回 転式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がない か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (３) 利用円滑化 経路を構成す る廊下等（共 同住宅又は寄 宿舎にあって は、共用のも のに限る。） | 利用円滑化経路を構成する廊下等 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 幅は、１．２ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 廊下等に設ける戸 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回 転式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がない か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | エ 段又は傾斜路（階段若しくは段に代わり、又はこれに併設 するもの（その踊場を含む。）に限る。以下この様式において 同じ。）の上端に近接する廊下等の部分には、点状ブロック等 を敷設しているか。ただし、次に掲げる部分を除く。 ・ こう配が１／２０を超えない傾斜がある部分の上端に近 接する廊下等の部分 ・ 高さが１６㎝を超えず、かつ、こう配が１／１２を超え ない傾斜がある部分の上端に近接する廊下等の部分 ・ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられる廊 下等の部分 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | オ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 廊下等の末端付近及び区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回 することができる場所を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | (４) 利用円滑化 経路を構成す る傾斜路 | 利用円滑化経路を構成する傾斜路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 幅は、階段に代わるものにあっては１．２ｍ以上、階段に 併設するものにあっては９０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ こう配は、１／１２を超えていないか。ただし、高さが １６㎝以下のものについては、１／８を超えていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ こう配が１／１２を超え、又は高さが１６㎝を超える傾斜 がある部分には、手すりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | オ 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 前後の廊下等と容易に識別できるものか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブ ロック等を敷設しているか。ただし、次に掲げる部分を除く。 ・ こう配が１／２０を超えない傾斜がある部分の上端に近 接する踊場の部分 ・ 高さが１６㎝を超えず、かつ、こう配が１／１２を超え ない傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分 ・ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられる踊 場の部分 ・ 傾斜のある部分と連続して手すりが設けられている踊場 の部分 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ク 高さが７５㎝を超えるものについては、高さ７５㎝以内ご とに踏幅が１．５ｍ以上の踊場を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (５) 利用円滑化 経路を構成す るエレベータ ー及び乗降ロ ビー（共同住 宅又は寄宿舎 に設けられる ものを除く。） | 利用円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビー（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア かごは、利用居室、別表第１第１号チ（１）又は（２）に 定める便所及び車いす使用者用駐車施設がある階並びに地上 階に停止するか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物に設けられるエ レベーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） かごの幅は、１．４ｍ以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） かごの奥行きは、１．３５ｍ以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないもの か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 床面積の合計が２，０００㎡未満の建築物に設けられるエ レベーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） かごの幅は、９０㎝以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） かごの奥行きは、１．２ｍ以上か。ただし、別表第 ３第１号イからカまで、タからツまで及びウに設けら れるエレベーターにあっては１．３５ｍ以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ かごの出入口が複数あるエレベーターには、開閉するかご の出入口を音声により知らせる装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | カ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及び かごの現在位置を表示する装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ 乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは、それ ぞれ１．５ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ク かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい 位置に制御装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ケ かご内には、手すりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | コ かご内には、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路 の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けて いるか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | サ かごの出入口には、利用者を感知し、かご及び昇降路の出 入口の戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け ているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置 を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ス かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（別表第１第１号 ト（１）（八）に定める制御装置を除く。）は、視覚障害者が 円滑に操作できる構造か。ただし、床面積の合計が５００㎡ 未満の建築物に設けられるエレベーター（主として視覚障害 者が利用するものを除く。）である場合、又は主として自動車 の駐車の用に供する施設に設けられるエレベーターである場 合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | セ かご内又は乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音 声により知らせる装置を設けているか。ただし、床面積の合 計が５００㎡未満の建築物に設けられるエレベーター（主と して視覚障害者が利用するものを除く。）である場合、又は主 として自動車の駐車の用に供する施設に設けられるエレベー ターである場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ソ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出 入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか。 ただし、床面積の合計が５００㎡未満の建築物に設けられる エレベーター（主として視覚障害者が利用するものを除く。） である場合、又は主として自動車の駐車の用に供する施設に 設けられるエレベーターである場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | タ 地震、火災、停電等の際に管制運転を行うエレベーターを 設ける場合には、管制運転を行っている旨を音声及び文字で 知らせる装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  | (６) 利用円滑化 経路を構成す るエレベータ ー及び乗降ロ ビー（共同住 宅又は寄宿舎 に設けられる ものに限る。） | 利用円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビー（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものに限る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア かごは、各住戸、居住者のための共用部分である居室、高 齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した別表第１第１号チ （１）又は（２）に定める便所及び車いす使用者用駐車施設 がある階並びに地上階に停止するか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 床面積の合計が２，０００㎡以上の共同住宅又は寄宿舎に |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  | 設けられるエレベーター |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （ア） かごの幅は、１．０５ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （イ） かごの奥行きは、１．５２ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 床面積の合計が２，０００㎡以上の共同住宅又は寄宿舎に おいて、地上階又はその直上階若しくは直下階以外の階に居 住者のための共用部分である居室、高齢者、障害者等の円滑 な利用に配慮した別表第１第１号チ⑴又は⑵に定める便所及 び車いす使用者用駐車施設を設ける場合に設けられるエレベ ーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  |  | （ア） かごの幅は、１．４ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （イ） かごの奥行きは、１．３５ｍ以上か。 |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （ウ） かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないもの か。 |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 床面積の合計が２，０００㎡未満の共同住宅又は寄宿舎に 設けられるエレベーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） かごの幅は、９０㎝以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） かごの奥行きは、１．２ｍ以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ かごの出入口が複数あるエレベーターを設ける場合には、 開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置を設けてい るか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | キ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及び かごの現在位置を表示する装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ク 乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは、それ ぞれ１．５ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ケ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい 位置に制御装置を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | コ かご内には、手すりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | サ かご内には、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路 の出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設けて いるか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | シ かごの出入口には、利用者を感知し、かご及び昇降路の出 入口の戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け ているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ス 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置 を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | セ 地震、火災、停電等の際に管制運転を行うエレベーターに は、管制運転を行っている旨を音声及び文字で知らせる装置 を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  | (７) 利用円滑化 経路を構成す るエスカレー ター | 利用円滑化経路を構成するエスカレーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | 平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし書に定めるエスカレーターか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | (８) 利用円滑化 経路を構成す る特殊な構造 又は使用形態 のエレベータ ー | 利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーター |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に定めるエ レベーターか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ かごの幅は、７０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ かごの奥行きは、１．２ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合に は、かごの幅及び奥行きが十分に確保されているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (９) 利用円滑化 経路を構成す る駐車場内の 通路 | 利用円滑化経路を構成する駐車場内の通路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 幅は、１．２ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ ５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けて いるか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 駐車場内の通路に設ける戸 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回 転式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がない か。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | オ 駐車場内の通路に設ける傾斜路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 幅は、段に代わるものにあっては１．２ｍ以上、段 に併設するものにあっては９０㎝以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） こう配は、１／１２を超えていないか。ただし、高 さが１６㎝以下のものについては、１／８を超えてい ないか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） こう配が１／１２を超え、又は高さが１６㎝を超え､ かつ、こう配が１／２０を超える傾斜がある部分には､ 手すりを設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （エ） 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （オ） 前後の通路と容易に識別できるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （カ） 高さが７５㎝を超えるものには、高さ７５㎝以内ご とに踏幅が１．５ｍ以上の踊場を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | カ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造としているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (10) 利用円滑化 経路を構成す る敷地内の通 路 | 利用円滑化経路を構成する敷地内の通路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 幅は、１．２ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ ５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けて いるか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 敷地内の通路に設ける戸 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回 転式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がない か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | オ 敷地内の通路に設ける傾斜路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 幅は、段に代わるものにあっては１．２ｍ以上、段 に併設するものにあっては９０㎝以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） こう配は、１／１２を超えていないか。ただし、高 さが１６㎝以下のものについては、１／８を超えてい ないか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） こう配が１／１２を超え、又は高さが１６㎝を超え､ かつ、こう配が１／２０を超える傾斜がある部分には､ 手すりを設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （エ） 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （オ） 前後の通路と容易に識別できるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （カ） 高さが７５㎝を超えるものには、高さ７５㎝以内ご とに踏幅が１．５ｍ以上の踊場を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | カ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造としているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | ２ 視覚障害者利用 円滑化経路 |  | ア 道等（利用者の用に供する車寄せが設けられた建築物の利 用円滑化経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により 別表第１第１号ヨ（２）に定める基準に適合することが困難 である場合においては、当該車寄せ）から案内設備（点字、 音声その他の方法により視覚障害者を案内するものに限る。 ア及びイにおいて同じ。）までの経路のうち１以上を視覚障害 者利用円滑化経路としているか。ただし、当該道等から当該 案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施 設に設けられるものである場合、又は当該案内設備が建築物 の内にある当該建築物を管理する者等の常駐するものであっ て、当該案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認 でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が同号ロ（２） 及び（３）に定める基準に適合している場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 視覚障害者利用円滑化経路には、線状ブロック等及び点状 ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の 方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか。ただ し、進行方向を変更する必要がない風除室内を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路 に近接する部分及び段又は傾斜がある部分の上端に近接する 部分には、点状ブロック等を敷設しているか。ただし、次に 掲げる部分を除く。 ・ こう配が１／２０を超えない傾斜がある部分の上端に近 接する部分 ・ 高さが１６㎝を超えず、かつ、こう配が１／１２を超え ない傾斜がある部分の上端に近接する部分 ・ 段又は傾斜のある部分と連続して手すりが設けられてい る踊場の部分 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | ３ 出入口 |  | ア 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する措置を 講じているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者を感 知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け ているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | ４ 廊下等（共同住 宅又は寄宿舎にあ っては、共用のも のに限る。） |  | 廊下等（共同住宅又は寄宿舎にあっては、共用のものに限 る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 廊下等に設ける戸 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 措置を講じているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 通行の際に支障となる段を設けていないか。ただし、やむ を得ない理由で段を設ける場合には、別表第１第１号ヘに定 める基準に適合しているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、点状ブ ロック等を敷設しているか。ただし、次に掲げる部分を除く。 ・ こう配が１／２０を超えない傾斜がある部分の上端に近 接する廊下等の部分 ・ 高さが１６㎝を超えず、かつ、こう配が１／１２を超え ない傾斜がある部分の上端に近接する廊下等の部分 ・ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられる廊 下等の部分 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | オ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | ５ 傾斜路（共同住 宅又は寄宿舎にあ っては、共用のも のに限る。） |  | 傾斜路（共同住宅又は寄宿舎にあっては、共用のものに限 る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ こう配が１／１２を超え、又は高さが１６㎝を超える傾斜 がある部分には、手すりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 前後の廊下等と容易に識別できるものか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブ ロック等を敷設しているか。ただし、次に掲げる部分を除く。 ・ こう配が１／２０を超えない傾斜がある部分の上端に近 接する踊場の部分 ・ 高さが１６㎝を超えず、かつ、こう配が１／１２を超え ない傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分 ・ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられる踊 場の部分 ・ 傾斜のある部分と連続して手すりが設けられている踊場 の部分 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | ６ 階段（その踊場 を含む。）（共同 住宅又は寄宿舎に あっては、共用の ものに限る。） |  | 階段（その踊場を含む。）（共同住宅又は寄宿舎にあっては、共用のものに限る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 両側に手すりを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 回り段を設けていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 段を容易に識別できるものか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造と しているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロ ック等を敷設しているか。ただし、主として自動車の駐車の 用に供する施設に設けられるものである場合、又は段のある 部分と連続して手すりが設けられているものである場合を除 く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | ７ 便所（共同住宅 又は寄宿舎の各住 戸に設けられるも のを除く。） |  | 便所（共同住宅又は寄宿舎の各住戸に設けられるものを除 く。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (１) 多機能トイ レ等の設置 | ア 床面積の合計が５００㎡以上２，０００㎡未満の建築物又 は専ら高齢者、障害者が利用する建築物に便所を設ける場合 には、多機能トイレを１以上設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 別表第１第１号チ（１）の規定により多機能トイレを設け ることとされる建築物以外の建築物に便所を設ける場合には、 多機能トイレを１以上又は別表第１第１号チ（２）に定める 基準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区分があ るときは、それぞれ１以上）設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物に多機能トイレ に加えて便所を設ける場合には、別表第１第１号チ（２）に 定める基準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区 分があるときは、それぞれ１以上）設けているか。ただし、 多機能トイレを２以上設ける場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (２) 多機能トイ レ | ア 出入口の幅は、８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 出入口に戸を設ける場合には、車いす使用者が容易に開閉 して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者を感 知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け ているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | エ 出入口には、通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 内部は、車いす使用者その他の高齢者、障害者等が円滑に 利用することができるよう、十分な空間を確保し、かつ、腰 掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置した構造か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 床面は、 粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げている か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | キ 多機能トイレに設ける洗面器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下 部に車いす使用者の利用しやすい空間が設けられてい るか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） もたれかかったときに耐えうる強固なものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 水栓器具は、高齢者、障害者等が容易に操作するこ とができるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ク 出入口又はその付近に、多機能トイレが設けられている旨 の適切な表示をしているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | (３) 別表第１第 １号チ（２） に定める基準 に適合する便 所 | ア 車いす使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便 座、手すり等が適切に配置されている便房が設けられている か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 便房及びその便房のある便所の出入口は、８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 便房及びその便房のある便所の出入口に戸を設ける場合に は、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か つ、その前後に高低差がないか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | エ 便房及びその便房のある便所の出入口には、通行の際に支 障となる段を設けていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 洗面器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下 部に車いす使用者の利用しやすい空間が設けられてい るか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） もたれかかったときに耐えうる強固なものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 水栓器具は、高齢者、障害者等が容易に操作するこ とができるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | カ 便房及びその便房のある便所の出入口又はその付近に、高 齢者、障害者等が利用可能な便所が設けられている旨の適切 な表示をしているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | (４) オストメイ ト用設備 | ア 便所を設ける場合には、便房にオストメイト用設備を設け た便所を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、そ れぞれ１以上）設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | イ 別表第３第１号イからチまで、ヌからカまで、タからツま で、ム（床面積の合計が２，０００㎡以上に限る。）及びウに 利用者の用に供する便所を設ける場合並びにリ（床面積の合 計が５０㎡以上に限る。）においては、便房にオスメイト用設 備を設けた便所を１以上（男子用及び女子用の区分があると きは、それぞれ1以上）設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (５) 男子用小便 器 | ア 男子用小便器のある便所を設ける場合には、１以上を子ど も等の円滑な利用が可能な床置式等の小便器としているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ アにより床置式等の小便器を設けた場合における１以上の 便所の床置式等の小便器は、両側に手すりを適切に配置して いるか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (６) 乳幼児用い す及び乳幼児 のおむつ換え ができる設備 | ア 床面積の合計が５００㎡以上の建築物（下宿、市場、遊技 場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理 店、待合、自動車車庫、工場、事務所、共同住宅又は寄宿舎 を除く。イにおいて同じ。）に便所を設ける場合には、次の基 準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区分がある ときは、それぞれ１以上）設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 便房には、乳幼児用いすが設けられているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 便所又は別表第１第１号チ（７）（二）ただし書に規 定する場所には、乳幼児のおむつ替えのできる設備が 設けられているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 乳幼児用いす又は乳幼児のおむつ替えのできる設備 が設けられた便所及び別表第１第１号チ（７）（二）た だし書に規定する場所の出入口又はその付近に、当該 設備が設けられている旨の適切な表示をしているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 床面積の合計が５００㎡未満の建築物に便所を設ける場合 には、別表第１第１号チ（７）に定める基準に適合する便所 を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ １以上）設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  | ８ 浴室等（住戸又 は客室の内部に設 けられるものを除 く。） |  | 浴室等（住戸又は客室の内部に設けられるものを除く。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 幅は、８０㎝以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 戸を設ける場合には、車いす使用者が容易に開閉し て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がな いか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ る装置を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （エ） 通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 更衣ブース又はシャワーブースを設ける場合には、それぞ れ１以上の出入口の幅は、８０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ウ 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう浴槽、シャワー、 手すり等が適切に配置されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保し、 通行の際に支障となる段を設けていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 水栓器具は、高齢者、障害者等が容易に操作することがで きるものか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | ９ 客室（ホテル、 旅館又は下宿に設 けられるものに限 る。） |  | 客室（ホテル、旅館又は下宿に設けられるものに限る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 客室の総数が５０以上の場合には、配慮された客室を客室 の総数に１／１００を乗じて得た数以上設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 客室の総数が５０以上２００以下の場合には、当該 客室の総数に１／５０を乗じて得た数以上の配慮され た客室を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 客室の総数が２００を超える場合には、当該客室の 総数に１／１００を乗じて得た数に２を加えた数以上 の配慮された客室を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | イ 客室の総数が５０未満の場合には、配慮された客室を１以 上設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  | １０ 客席（観覧場 、公会堂、集会 場、劇場、映画館 又は演芸場に設 けられるものに 限る。） |  | 客席（観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場に設けられるものに限る。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (１) 車いす使用 者用の客席 | ア 奥行きは、１．２ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 幅は、９０㎝以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 車いす使用者用の客席までの経路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 幅は、１．２ｍ以上か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 客席までの経路に設ける傾斜路 高低差がある場合には、次の構造の傾斜路を設けて いるか。 |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ａ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げてい るか。 | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ｂ 幅は、階段に代わるものにあっては１．２ｍ以上、階 段に併設するものにあっては９０㎝以上か。 | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ｃ こう配は、１／１２を超えていないか。ただし、高さ が１６㎝以下のものについては、１／８を超えていない か。 | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 車いす使用者用の客席の数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 客席の総数が２００以下の場合には、当該客席の総 数に１／５０を乗じて得た数以上の客席は、別表第１ 第１号ル（１）及び（２）に定める基準に適合してい るか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 客席の総数が２００を超える場合には、当該客席の 総数に１／１００を乗じて得た数に２を加えた数以上 の客席は、別表第１第１号ル（１）及び（２）に定め る基準に適合しているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  | (２) 難聴者用の 客席 | ア 客席の総数が２００以下の場合には、当該客席の総数に １／５０を乗じて得た数以上の客席は、難聴者の聴力を補う ための装置を設けたものとしているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | イ 客席の総数が２００を超える場合には、当該客席の総数に １／１００を乗じて得た数に２を加えた数以上の客席は、難 聴者の聴力を補うための装置を設けたものとしているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  | １１ カウンター等 |  | ア カウンター等を設ける場合には、それぞれ１以上のカウン ター等を車いす使用者の利用に配慮した高さとし、その下部 に車いす使用者が利用しやすい空間を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 券売機その他の機器を設ける場合には、高齢者、障害者等 の利用に配慮したものを設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  | １２ 案内板等 |  | ア 案内板等 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 位置、高さ、照明等は、高齢者、障害者等に配慮し たものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 文字の大きさ、書体、配色等は、高齢者、障害者等 が見やすく分かりやすいものとし、必要に応じ、子ど も等が理解しやすいよう平仮名、片仮名、図、記号等 による表示を行っているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 必要に応じ、点字、音声その他の方法により視覚障 害者を案内する設備を設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 建築物又は敷地内に主要な案内板を設けているか。ただし、 容易に視認できる場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した昇降機、便所又 は駐車場等の付近には、当該昇降機、便所又は駐車場等の配 置を表示した表示板を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | エ 案内、呼び出し等の窓口を設ける場合には、文字により情 報を表示する聴覚障害者に配慮した設備を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | オ 消防法第１７条第１項の規定により消防の用に供する設備 の設置が必要な建築物（自動火災報知設備及び避難口誘導灯 の設置が必要なものに限る。）を設ける場合には、屋内から直 接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設けることと される避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能により視 覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | １３ 駐車場等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (１) 車いす使用 者用駐車施設 （共同住宅又 は寄宿舎に設 けられるもの を除く。） | 車いす使用者用駐車施設（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 幅は、３．５ｍ以上か。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平 としているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用 駐車施設である旨を見やすい方法により表示しているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 車いす使用者用駐車施設の数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 自動車の全駐車台数が２００以下の場合には、当該 全駐車台数に１／５０を乗じて得た数以上の車いす使 用者用駐車施設を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 自動車の全駐車台数が２００を超える場合には、当 該全駐車台数に１／１００を乗じて得た数に２を加え た数以上の車いす使用者用駐車施設を設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | (２) 高齢者、障 害者等優先停 車施設（共同 住宅又は寄宿 舎に設けられ るものを除 く。） | 高齢者、障害者等優先停車施設（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。） |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | ア 車両への乗降の用に供する部分は、幅及び奥行きをそれぞ れ１．５ｍ以上とし、その表面は、できるだけ水平としてい るか。 |  |  |  |  | 適・否 | ＊ |  |
|  |  |  | イ 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供 する出入口（別表第１第１号ハ（２）に定める基準に適合す るものに限る。）から高齢者、障害者等優先停車施設までの通 路は、同号ヨ（２）に定める基準に適合しているか。 |  |  |  |  | 適・否 | ＊ |  |
|  |  |  | ウ 高齢者、障害者等優先停車施設又はその付近に高齢者、障 害者等優先停車施設である旨を見やすい方法により表示して いるか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | １４ 敷地内の通路 |  | 敷地内の通路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | イ 敷地内の通路に設ける段 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） 手すりを設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 回り段を設けていないか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 段を容易に識別できるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （エ） 段鼻の突き出しがない等によりつまずきにくい構造 か。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | ウ 敷地内の通路に設ける傾斜路 |  |  |  |  |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （ア） こう配が１／１２を超え、又は高さが１６㎝を超え、 かつ、こう配が１／２０を超える傾斜がある部分には、 手すりを設けているか。 |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  |  |  | （イ） 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  |  | （ウ） 前後の通路と容易に識別できるものか。 |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | エ 突出物等通行の支障となるものを設けていないか。ただし、 視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を 講じた場合を除く。 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | オ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造としているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | １５ 授乳場所等 |  | ア 床面積の合計が５，０００㎡以上の建築物で、乳幼児を連 れた者が長時間利用するものについては、授乳場所等を設け ているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満の建築 物で、乳幼児を連れた者が長時間利用するものについては、 授乳場所等を設けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
|  |  |  | ウ 出入口又はその付近に、授乳場所等が設けられている旨の 適切な表示をしているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | １６ 休憩設備 |  | ア 床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物（公衆便所、自 動車車庫、共同住宅及び寄宿舎を除く。）には、休憩設備を設 けているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  |  | イ 休憩設備又はその付近に、休憩設備が設けられている旨の 適切な表示をしているか。 |  |  |  |  | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  | 注意 「摘要」欄の＊印は、その整備項目が努力項目であることを示す。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |