様式第２号（５）（第３条、第５条、第９条関係）

整備項目表（道路）

| 整備箇所等 |  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 摘 要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 歩道等 |  | 歩道等 |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | ア 歩道の有効幅員は、２ｍ以上か。 | 適・否 |  |  |
|  |  | イ 自転車歩行者道の有効幅員は、３ｍ以上か。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | ウ 表面は、粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げ、 かつ、平たんで水はけの良いものか。ただし、道路の構造そ の他の特別な理由によりやむを得ない場合を除く。 | 適・否 |  |  |
|  |  | エ 歩道等の巻込部及び横断歩道箇所における歩道等の切下げ 部のすりつけは、５％（地形の状況その他の特別な理由によ りやむを得ない場合には、８％）以下か。 | 適・否 |  |  |
|  |  | オ 横断こう配は、車両乗り入れ部を除き１％（道路の構造、 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合には、 ２％）以下か。 | 適・否 |  |  |
|  |  | カ 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道の部分よ り高くするものとし、当該縁端と当該車道の部分との段差は、 ２㎝を標準としているか。 | 適・否 |  |  |
|  |  | キ 横断歩道に接続する歩道等の部分には、車いす使用者が円 滑に転回できるよう平たんな部分を設けているか。 | 適・否 |  |  |
|  |  | ク 歩道等と車道とは、工作物により明確に分離しているか。 | 適・否 |  |  |
|  |  | ケ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 車いす等の使用者の通行に支障のない構造か。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | コ 国又は地方公共団体の庁舎その他の公共的施設と最寄りの 鉄道の駅又は軌道若しくはバスの停留所とを結ぶ歩道その他 視覚障害者が利用することが多い歩道には、視覚障害者を誘 導するための線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設して いるか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 ＊ |  |
| ２ 横断歩道 |  | 横断歩道 |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | 中央分離帯を設ける場合には、当該中央分離帯と車道とを同一の高さですりつけているか。 | 適・否 | 該当・ 非該当 |  |
| ３ 案内標識 |  | 案内標識 |  | 該当・ 非該当 |  |
|  |  | 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、別表第１第５号ハに定める基準に適合する案内標識を設けているか。 | 適・否 |  |  |
|  | 注意 「摘要」欄の＊印は、その整備項目が努力項目であることを示す。 |  |  |  |  |