| 埼玉県建築物バリアフリー条例 建築物移動等円滑化基準チェックリスト |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※施設等の欄の「第○条」はバリアフリー法施行令の該当条文 ※施設等の欄の「条例第○条」は埼玉県建築物バリアフリー条例の該当条文 |  |  |  |  |  |
| ○一般基準 |  |  |  |  |  |
| 施設等 |  | チェック項目 |  | 備 考 |  |
| 廊下等 （第11条） |  | ①表面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |  |
|  |  | ②点状ブロック等の敷設 （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※１ |  |  |  |
| 階段 （第12条） （条例第5条） |  | ①両側に手すりを設けているか（踊場を含む） |  |  |  |
|  |  | ②表面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |  |
|  |  | ③段は識別しやすいものか |  |  |  |
|  |  | ④段はつまずきにくいものか |  |  |  |
|  |  | ⑤点状ブロック等の敷設 （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※２ |  |  |  |
|  |  | ⑥原則として主な階段を回り階段としていないか |  |  |  |
| 傾斜路 （第13条） |  | ①手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） |  |  |  |
|  |  | ②表面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |  |
|  |  | ③前後の廊下等と識別しやすいものか |  |  |  |
|  |  | ④点状ブロック等の敷設 （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） ※３ |  |  |  |
| 便所 （第14条） （条例第6条） |  | ①車椅子使用者用便房を設けているか （１以上） |  |  |  |
|  |  | (1)腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか |  |  |  |
|  |  | (2)車椅子で利用しやすいよう十分な空間が確保されているか |  |  |  |
|  |  | ②水洗器具を設けているか （オストメイト対応、1以上） |  |  |  |
|  |  | ③床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５cm以下のものに限る）その他これらに類する小便器を設けているか （１以上） |  |  |  |
|  |  | ④ベビーベッドやベビーチェアが標識と共に設けられているか |  |  |  |
| ホテル又は 旅館の客室 （第15条） |  | ①客室の総数が５０以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の１％以上（端数切上）設けているか |  |  |  |
|  |  | ②車椅子使用者用客室の便所（同じ階に共用便所があれば免除） | － |  |  |
|  |  | (1)便所内に車椅子使用者用便房を設けているか |  |  |  |
|  |  | (2)出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか （当該便房を設ける便所も同様） |  |  |  |
|  |  | (3)出入口の戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか （当該便房を設ける便所も同様） |  |  |  |
|  |  | ③車椅子使用者用客室の浴室等（共用の浴室等があれば免除） | － |  |  |
|  |  | (1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか |  |  |  |
|  |  | (2)車椅子で利用しやすいよう十分な空間が確保されているか |  |  |  |
|  |  | (3)出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  |  |  |
|  |  | (4)出入口の戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか |  |  |  |
| ※１ 告示で定める以下の場合を除く（告示第1497号） ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・自動車車庫に設ける場合 ※２ 告示で定める以下の場合を除く（告示第1497号） ・自動車車庫に設ける場合 ・段部分と連続して手すりを設ける場合 ※３ 告示で定める以下の場合を除く（告示第1497号） ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・自動車車庫に設ける場合 ・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合 |  |  |  |  |  |

| ○一般基準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 |  | 備 考 |
| 敷地内の 通路 （第16条） | ①表面は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  | ②段がある部分 | － |  |
|  | (1)手すりを設けているか |  |  |
|  | (2)識別しやすいものか |  |  |
|  | (3)つまずきにくいものか |  |  |
|  | ③傾斜路 | － |  |
|  | (1)手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は １／２０以下の傾斜部分は免除） |  |  |
|  | (2)前後の通路と識別しやすいものか |  |  |
| 駐車場 （第17条） | ①車椅子使用者用駐車施設を設けているか （１以上） |  |  |
|  | (1)幅は３５０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | (2)利用居室までの経路が短い位置に設けられているか |  |  |
| 標識 （第19条） | ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい位置に設けているか |  |  |
|  | ②標識は、内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Ｚ８２１０に適合しているか） |  |  |
| 案内設備 （第20条） | ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか（配置を容易に視認できる場合は除く） |  |  |
|  | ②エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者に示す設備を設けているか |  |  |
|  | ③案内所を設けているか（①、②の代替措置） |  |  |

| ○視覚障害者移動等円滑化経路 （道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）※１（政令23、24条読替対象外） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設等 | チェック項目 |  | 備 考 |
| 案内設備 までの経路 （第21条） | ①線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 （風除室で直進する場合は免除） |  |  |
|  | ②車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか |  |  |
|  | ③段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ※２ |  |  |
| ※１ 「ただし書き」は次のいずれかの場合（告示第1497号） ・自動車車庫に設ける場合 ・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等・点状ブロック等や音声誘導装置で誘導する場合 ※２ 告示で定める以下の部分を除く（告示第1497号） ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 ・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等 |  |  |  |
| ○移動等円滑化経路 （利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設に至る１以上の経路に係る基準） |  |  |  |
| 施設等 | チェック項目 |  | 備 考 |
| （第18条第2項第一号） | ①階段・段が設けられていないか （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は免除） |  |  |
| 出入口 （第二号） | ①幅は８０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | ②戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか |  |  |
| 廊下等 （第三号） （条例第7条） | ①幅は１２０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | ②区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか |  |  |
|  | ③戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか |  |  |
|  | ④育児用施設 （おむつ交換、授乳設備等）を設けているか （病院等で5,000㎡以上に１以上） |  |  |
| 傾斜路 （第四号） | ①幅は１２０ｃｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか |  |  |
|  | ②勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか |  |  |
|  | ③高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか |  |  |
| エレベーター 及びその乗降ロビー （第五号） | ①かごは必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか |  |  |
|  | ②かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | ③かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | ④乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか |  |  |
|  | ⑤かご内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設けているか |  |  |
|  | ⑥かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか |  |  |
|  | ⑦乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか |  |  |
|  | ⑧不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設けるものの場合（政令23、24条読替対象外） | － |  |
|  | (1)上記①から⑦を満たしているか |  |  |
|  | (2)かごの幅は、１４０cm以上であるか |  |  |
|  | (3)かごは車椅子が転回できる形状か |  |  |
|  | ⑨不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用するものの場合 ※１（政令23、24条読替対象外） | － |  |
|  | (1)上記①から⑧を満たしているか |  |  |
|  | (2)かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか |  |  |
|  | (3)かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか |  |  |
|  | (4)かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか |  |  |
| 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 （第六号） | ①エレベーターの場合 | － |  |
|  | (1)段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第1第九号のもの）であるか |  |  |
|  | (2)かごの幅は７０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | (3)かごの奥行きは１２０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | (4)かごの床面積は十分であるか （車椅子使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） |  |  |
|  | ②エスカレーターの場合 | － |  |
|  | (1)車椅子使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの）であるか |  |  |
| 敷地内の 通路 （第七号） | ①幅は１２０ｃｍ以上であるか |  |  |
|  | ②区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか |  |  |
|  | ③戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか |  |  |
|  | ④傾斜路 | － |  |
|  | (1)幅は１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか |  |  |
|  | (2)勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか |  |  |
|  | (3)高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除） |  |  |
| （第３項） | ⑤上記①から④は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る |  |  |
| ※１ 告示で定める以下の場合を除く（告示第1494号） ・自動車車庫に設ける場合 |  |  |  |