フロン排出抑制法講習動画（機器管理者向け）

説明事項（ナレーション）

（１枚目）

埼玉県では、温室効果ガスであるフロン類の排出量削減に向けた取り組みを行っています。この動画では、主に機器を管理している皆様向けに、フロン排出抑制法に定められた機器の適正管理等について、解説します。ホームページに掲載している講習資料を参照しながら、ご覧ください。

（２枚目）

解説する内容はこちらに示す通りとなります。初めにフロン類及びフロン排出抑制法について解説し、次に機器管理者の責務について説明します。

（３枚目）

まずは、フロン類について説明します。

（４枚目）

フロン類は主に空調機器や冷凍冷蔵機器の冷媒として幅広く使用されている物質です。 化学的に極めて安定した性質で扱いやすく、人体への毒性も小さいという特徴があります。一方で、種類によってはオゾン層の破壊物質であり、高い温室効果も持っています。 そのため、フロン排出抑制法で管理が規制されているのです。化学的には炭素とフッ素の化合物であるフルオロカーボンの総称のことを指し、塩素や水素を組合せたＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）やＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）などの種類があります。こちらの図のようにフロン類は飲食店の業務用冷凍冷蔵庫やパッケージエアコン、スーパーマーケット等のショーケース等日常生活のいたるところで幅広く使用されています。

（５枚目）

フロン類の環境への影響についてです。フロン類は非常に強力な温室効果があり、二酸化炭素と比較して１００から１０，０００倍以上の温室効果があります。こちらは二酸化炭素を１としたときの地球温暖化係数で、例えばＣＦＣ－１２　１キログラムを大気放出してしまうと、ＣＯ２を約１０９００ｋｇを大気放出するのと同じ温室効果があります。フロン類を大気中に放出してしまうと、地球温暖化の原因となってしまうということです。

（６枚目）

ＣＦＣ(クロロフルオロカーボン)やＨＣＦＣ(ハイドロクロロフルオロカーボン)は特定フロンと呼ばれ、先ほども申したとおり温室効果を持つとともに、高いオゾン層破壊効果を持ち合わせています。そのため、現在はオゾン層保護対策として、生産や消費が制限されております。そこでオゾン層破壊効果がある特定フロンの代わりに代替フロンと呼ばれるＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）への転換が進められてきました。このＨＦＣですが、オゾン層は破壊しないものの、高い温室効果を持っています。そのため地球温暖化防止の観点から、温室効果の小さいグリーン冷媒に転換を行っていくと共に、すでにフロン類が使用されている製品からのフロン類漏洩を防ぐことが重要となります。

（７枚目）

特定フロンに加えて、代替フロン（ＨＦＣ）についても、オゾン層を保護するための条約である「モントリオール議定書」に組み入れる議論が、２００９年以降行われてきました。２０１６年に、モントリオール議定書に代替フロンを追加するキガリ改正が採択されました。我が国は２０１８年にこれを受諾し、日本全体のＨＦＣの生産量を、２０２４年に４割、２０３４年には８割削減することとしています。

使用できる代替フロンが削減されていくため、先ほども申し上げましたが、今ある代替フロンの漏洩対策や再生使用、グリーン冷媒への切り替えがますます重要になっていきます。

（８枚目）

次に、当課で所管しているフロン排出抑制法についてご説明します。

（９枚目）

まず、フロン排出抑制法の対象となる機器について説明します。

フロン排出抑制法の対象となる機器は、第一種特定製品と呼ばれ、業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機器等の業務用機器で冷媒としてフロン類が使用されているものとなります。ここでいう業務用というのは、製造業者が業務用として製造しているかどうかで、どう使用されているかではありません。例えば、職場の事務室で家庭用エアコンを使用している場合では、機器自体は家庭用のため、フロン排出抑制法の対象とはなりません。第一種特定製品の例として、こちらに示したものの他にも法規制対象機器に当たるものがありますので、今一度使用している機器について御確認をお願い致します。

家庭用製品以外にも、カーエアコンや冷媒がフロン類でない製品については第一種特定製品に含まれません。カーエアコンについては自動車リサイクル法の対象となり、家庭用製品について家電リサイクル法の対象とはなりますので、そちらを参照してください。

（１０枚目）

次にフロン類のサイクル図を示します。機器製造メーカーが、フロンを使用した冷凍機器や空調機器を製造します。その後、フロン類の充填された機器が管理者に渡り、その管理者が点検整備を行います。管理者はその他に、必要に応じてフロン類の充填回収の委託を行ったり、使用しなくなった廃棄物のフロン類の引き渡しを行う必要があります。廃棄された機器に含まれているフロン類は充填回収業者が回収し、国の許可を受けた再生業者や破壊業者へ渡されます。そして、一部再生利用されフロンメーカーへと戻るという流れになります。この動画は、赤枠の（３）第一種特定製品の管理者向けになりますので、管理者が遵守すべき事項について説明していきます。

（１１枚目）

では、ここからは第一種特定製品の管理者の責務について御説明していきます。

（１２枚目）

先ほど示したフロン排出抑制法のサイクル図です。機器の管理者の主な義務は、機器の定期的な点検とその記録を作成すること、必要に応じて整備・修理等を行うこと、フロン類の漏えい量の算定と一定量以上の場合その報告を行うこと、フロン類の充填・回収を委託する際は適切に委託し行うこと、機器廃棄時のフロン類の回収を行い適切に引き渡すことがあげられます。なお、ここで言う「機器の管理者」とは、点検業者ではなく、基本的に機器の所有権を有する者（所有者）が該当しますが、リース契約等の場合は、管理をしている委託先業者が該当します。次のシートからは、機器管理者が行う点検に関すること、漏えい量の算定と報告に関すること、廃棄時のフロン類の引渡しに関することを中心に御説明します。

（１３枚目）

まず機器の設置についてです。機器の損傷等を防止するために、適切な場所へ設置し、設置環境の維持保全を行うことが管理者に求められています。

次に、機器の点検についてです。機器を保有している管理者は定められた頻度で点検を行う必要があります。点検については簡易点検と定期点検の２種類があり、簡易点検は全ての第一種特定製品が対象となり、３か月に１回行う必要があります。また、表のとおり、一定規模以上の機器には専門的な知識を有する方による定期点検も必要になりますので、今一度お持ちの機器を御確認下さい。

次に漏えい時の対応となります。機器からフロン類の漏えいが確認された場合、修理等をせずにそのままフロン類等の冷媒を充填する行為は禁止されています。漏洩が分かった場合には、漏えい箇所の特定とそれを修理する等の措置を行ってください。

また、フロン類の充填回収は都道府県知事の登録制となっていますので、充填を行う場合には、登録を受けた業者へ委託し、行ってください。

（１４枚目）

まず機器の設置についてです。機器の損傷等を防止するために、適切な場所へ設置し、設置環境の維持保全を行うことが管理者に求められています。次に、機器の点検についてです。機器を保有している管理者は定められた頻度で点検を行う必要があります。点検については簡易点検と定期点検の２種類があり、簡易点検は全ての第一種特定製品が対象となり、３か月に１回行う必要があります。また、表のとおり、一定規模以上の機器には専門的な知識を有する方による定期点検も必要になりますので、今一度お持ちの機器を御確認下さい。次に漏えい時の対応となります。機器からフロン類の漏えいが確認された場合、修理等をせずにそのままフロン類等の冷媒を充填する行為は禁止されています。漏洩が分かった場合には、漏えい箇所の特定とそれを修理する等の措置を行ってください。また、フロン類の充填回収は都道府県知事の登録制となっていますので、充填を行う場合には、登録を受けた業者へ委託し、行ってください。

（１５枚目）

次に、点検記録簿についてです。

機器の点検や修理、フロン類の充填回収の履歴を記録・保存しておくことが、義務付けられています。機器ごとに点検整備記録簿を作成していただき、機器の設置場所、管理責任者、冷媒の初期充填量、簡易・定期点検の実施状況、 冷媒の充填・回収量、冷媒の充填回収作業者の情報を併せて、記載してください。点検記録簿は、対象の機器を廃棄し、充填されていたフロン類の引き渡しが完了した日から３年間経過するまで保存が必要です。また、漏えい量の算定と報告については、１年間で二酸化炭素に換算し1,000t以上の漏えいがあった事業者は国への報告対象となります。後ほど説明いたします。

（１６枚目）

ここまで点検についてご説明しましたが、点検について令和４年度に法改正がありましたのでご紹介したいと思います。内容としては、常時監視システムによる簡易点検が認められたというものです。

Ｉｏｔ技術の活用について常時監視システムの基準が策定され、一定以上の漏えい検知制度の確保が可能となりましたので、基準に適合した常時監視システムを用いることにより、簡易点検に代えることができます。

こちらの表に示すのが、簡易点検に代えることのできる常時監視システムの基準です。

（１７枚目）

漏えい量の算定について、説明します。

機器の管理者は、年度ごとに法人全体の漏えい量を算出する必要があります。フロン類の漏えい量は第一種充填回収業者が発行する充填証明書及び回収証明書から算出します。ここでの充填量と回収量についてですが、機器の設置時の充填や廃棄時の回収はここでは計算の対象外となります。

漏えい量は、充填量から回収量を差し引き、そこにフロン類の種類ごとに定められた地球温暖化係数（ＧＷＰ値）を乗じて算出します。これを冷媒ごとに算出し、それを合算した際に１，０００ｔ以上となった場合は国に報告する義務があります。

令和５年４月に、フロン類の種類が追加されるとともに、算定漏えい量の算定及び報告に用いるＧＷＰ値が変更されました。今年度の算定漏えい量の算定において用いるフロン類の種類及び ＧＷＰ は昨年までと異なりますので、ご注意ください。

（１８枚目）

次に機器廃棄時のフロン類の回収についてです。機器を廃棄する際には、その機器に充填されているフロン類の回収・処理は費用負担も含めて管理者が行う必要があります。処理においては、いろいろなパターンが考えられますので、パターンごとに説明します。

１つめは、フロンの回収と機器の処分をそれぞれ別の事業者に依頼する場合についてです。まず廃棄する機器に充填されたフロン類を、第一種充填回収業者に依頼し、回収してもらいます。フロン類の回収をせずに廃棄すると、フロン排出抑制法の違反となり、罰則の対象となる可能性があります。その後、フロン類を回収した充填回収業者からフロン類を回収したことを示す引取証明書を受け取ります。この引取証明書は３年間保存する必要があります。保存していない場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。廃棄物・リサイクル業者に機器を渡す際には、機器にフロン類が含まれていないことを示すこの引取証明書の写しと一緒に渡す必要があります。これは、機器を有償無償問わず引き渡す際には必要になります。

（１９枚目）

２つ目は、フロン類の回収と機器の処分を同じ事業者に依頼する場合です。

いわゆる第一種フロン類充填回収業者の登録を受けており、かつ廃棄物業者またはリサイクル業者に該当する事業者です。フロンを回収したら、引取証明書の写しを受け取り、３年間保存が必要になります。保存していない場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。

３つ目に、建物の解体と合わせて機器の廃棄を行う場合についてです。

これは解体工事の元請業者の責務にも関係しますが、この場合は管理者が解体工事の元請業者から解体する建物においてフロン排出抑制法の対象となる機器があるか事前説明を書面で受けます。この書面を３年間管理者は保存する必要があります。

該当機器がない場合もなかった旨の書面を３年間の保存が必要となりますのでご注意ください。機器の処分とフロン類の回収を解体工事元請業者経由で依頼する場合は、フロンの回収を委託する委託確認書を渡す必要があります。フロン類の回収を委託しない場合でも、廃棄物業者やリサイクル業者に持っていく際には引取証明書の写しが必要になりますので、フロン類充填回収業者の回収後は引取証明書を保管してください。

（２０枚目）

最後に機器にフロン類が充填されていない場合です。充填回収業者が機器にすでにフロン類が充填されていないことを確認した場合は、引取証明書ではなく、フロン類が充填されていないことを示す確認証明書を受け取り、管理者はそれを３年間保存します。そして、廃棄物業者に引き渡す際にはこの確認証明書の写しと一緒に機器を渡す必要があります。これは有償無償問わずになります。安易にフロン類が充填されていないことを判断するのではなく、前提としてはまず充填回収業者に依頼してください。回収作業を行った結果、フロン類の回収量が０ｋｇとなった場合でも引取証明書が交付されますので引き渡しの際にフロン類が入っていないことの証明として使用するようにしてください。

（２１枚目）

最後に当課の取組みについて紹介させていただきます。

（２２枚目）

県では、第一種特定製品の管理者に対して立入検査等を行っております。県職員による立入検査の他、その他にすでに御協力いただいている事業者様もいるかと思いますが、委託事業により知識を有する専門家を派遣する事業を行っています。事業の内容としては、これまでに説明したような法令に関する事項を確認したり、機器の管理に関する助言を行ったりしています。今後調査依頼等がありましたら、御対応いただきますようお願いいたします。

（２３枚目）

最後に本講義の参考資料を掲載しました。必要に応じて御確認いただくとともに、何かご不明な点等ございましたら大気環境課までお問合せください。以上で講義を終了致します。ご清聴ありがとうございました。