計量証明事業規程細則

- 検査及び整備

- 計量証明用設備の検査及び整備は、点検基準（別紙１）に基づき、日常点検と年１回以上の定期点検を行い、十分に整備するものとする。

- 設備管理台帳は、別紙２のとおりとし、定期点検と計量証明検査受検などを記録するものとする。

- 計量の方法

本規程第８条に定める計量の方法は別紙３のとおりとする。

- 標章の取り扱い

本規程９条第２項の標章を付す場合は次のとおりとする。

- 標章は計量証明書以外には付さない。

- 標章を付す場合は、別紙４により発行し、１部を保存し、記録に代えるものとする。

- 標章があらかじめ印刷された計量証明書は、計量管理者が管理する。

- 計量の結果の記録

計量の結果の記録は、計量証明書の写しを保存して記録に代えるものとする。

別紙１

トラックスケールの点検基準

| 点検項目 |  | 点 検 基 準 | 処 置 | 頻 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 載 せ 台 | 片より | 載せ台に片よりがないこと ピットと接触しないこと | 刃、刃受の当たりを確認 異常があれば修理 | 毎 日 |
|  | ゆれ | 揺れ具合が正常であること 揺れた後もとに戻ること | タスキの張りを確認 | 毎 日 |
|  | 異物 | 載せ台との間に異物のかみ込みがないこと 載せ台の上に汚れがないこと | 異物があれば除去する 汚れは除去する | 毎 日 |
|  | 錆 | 錆がひどくないこと | 定期的に錆を落とし、錆止めを行う | １年 |
|  | ボルト | ボルトの弛みがないこと | ボルトを締め付ける | １年 |
| ピット | ピッ卜内 | 水、泥が排水されていること 異物がないこと | 水がたまれば、その都度排水する 異物は除去する | １年 |
| 出 力 | シールドケーブル | キズがないこと | 異常があれば修理 | ２年 |
|  | 指示部のゼロ調整 | 接触不良がないこと 調整幅があること |  | ２年 |
|  | アンプ | 規定の出力があること |  | ２年 |
|  | コネクター | コネクターに接触不良がないこと |  | ２年 |
|  | 印字機構 | 印字は鮮明であること |  | ２年 |

※毎日点検する項目の設備管理台帳への記録は省略出来る。

※出力については、計量証明検査に合格すれば問題がないこととする。

別紙２

設備管理台帳

| 事業所名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 登録年月日 | 令和 年 月 日 |  | 登録番号 |  | 第 号 |  |
| 計量器 （計量証明登録計量器） | 種 類 | 電気式はかり | 器物番号 | ひょう量 |  | 目量 |

計量器管理明細（項目）整備・点検・検査・その他

| 年 月 日 | 項 目 | 特記事項 | 計量管理者印 |
| --- | --- | --- | --- |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |
| ・ ・ |  |  |  |

※計量証明検査、定期点検及び清掃等を行った場合は必ず記録する。

別紙３

計量の方法

１．はかりには、使用範囲または最小測定量が表記されているので、その範囲内で計量すること。

２．計量する前には必ずゼロ点を確認すること。

ロードセル式の場合は、リセットボタンを押してゼロに復帰することを確認する。

３．トラックスケールへの車の乗り入れについて

（１）載せ台に対し、車は直進でスピードを落としてゆっくり入り、載せ台の上で急ブレーキをかけないこと。（徐行で進入する）

（２）載せ台の中央に車を載せて計量する。

（３）計量中は、エンジンを停止する。

（４）計量時に、運転手の有無について注意する。

（５）載せ台より退車するとき、直進し、載せ台から車輪が離れてからハンドルをきるようにする。

４．載せ台の上に水や泥があれば、ゼロ点が変化するので特に注意すること。

５．載せ台とピットの間に異物がかみこんでいないこと、また、載せ台は無理なく揺れること。

６．ピット内に水や泥が溜まっていないこと。

７．計量後、ゼロ点が正しく復帰すること。

８．ロードセル式のものは、暖機すること。(約１０分間位)

９．ロードセル式のものは、落雷に注意すること。

１０．トラックスケールの検査、保守点検を行った時は、検査成績等を記録保管しておくこと。

１１．質量の分かっているものを時々計量し、確認すること。

別紙４

標章を付す位置

計量証明書

№

| 発行年月日 |  | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 交付先又は依頼者 |  | 様 |
| 被計量物 |  |  |
| 計量結果 | 総重量 | ㎏ |
|  | 車両重量 | ㎏ |
|  | 差引正味量 | ㎏ |
| 計量管理者 |  | 印 |
| 使用計量器 |  | 電気式はかり ひょう量 ㎏ 目量 ㎏ |
| 計量証明事業者 ○○株式会社 東京都○○区○○町○-○-○ ○○株式会社○○事業所 埼玉県○○市○○町○-○-○ 埼玉県計量証明事業登録 第 号 |  |  |