別記１６

石綿調査算定要領

（適用範囲）

第１条　この要領は、埼玉県県土整備部・都市整備部の公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（平成１６年３月２日制定）第１６の建物等の移転料の算定に係る取りこわし工事費、切取工事費、解体工事費及び曳家工事費のうち、石綿含有建材に係るものの調査積算に適用するものとする。

（用語の定義）

第２条　この要領において「対象石綿」とは、「建築物解体工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房庁営繕部）に定める「石綿含有吹付け材」、「石綿含有保温材等」、「石綿含有成形板」及び「石綿含有仕上塗材」をいう。

２　この要領において「不可視部分」とは、石綿調査の対象となる建物等に対して剥離又は破壊をしなければ調査ができない部分をいう。

３　この要領において「既存図」とは、石綿調査の対象となる建物等の建築確認申請書の設計図、建築請負契約書の添付設計図、建物等完成時の竣工図、その他法令の定めによって作成された図面のほか、修繕等の建築記録をいう。

４　この要領において、「分析調査」とは、対象石綿の有無を確認するため、石綿調査の対象となる建物等から試料を採取し、採取した試料（以下「検体」という。）を分析し、必要に応じた採取箇所の補修を行うまでの一連の作業をいう。

（石綿調査）

第３条　石綿調査は、現地における調査を基本とし、次の事項に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査を行うものとする。ただし、石綿の製造・使用等が禁止された平成１８年９月以降に着工した建物等を除く。

一　石綿含有吹付材及び石綿含有保温材等

イ　建物等の調査により、建物等の建物等時期及び修繕の実施状況等を確認の上、目視、既存図の確認、施工業者等への対象石綿の使用の有無の聞き取り等の調査を行い、施工箇所及び使用されている材ごとに調査するものとする。

ロ　イによる調査の結果、施工箇所及び使用されている材ごとに「石綿使用なし」又は「石綿使用の可能性あり、または不明」の判明を行うものとする。「石綿使用の可能性あり、または不明」と判定した場合は、建物等の所有者の協力を得て分析調査を実施し、対象石綿の有無を特定するものとする。

二　石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材（石綿含有吹付け材としての取り扱いが必要なものは第一号による。）

イ　建物等の調査により、建物等の建物等時期及び修繕の実施状況等を確認の上、目視、既存図の確認、施工業者等へ対象石綿の使用有無の聞き取り等の調査を行い、施工箇所及び使用されている材ごとに調査するものとする。

ロ　イによる調査の結果、石綿の使用が明らかにならなかった場合において、建物等の建築等時期により石綿を使用している可能性が高いと判断される場合は、対象石綿が使用されているとみなすこと（以下「みなし含有」という。）ができるものとする。

ハ　イ及びロの調査の結果、施工箇所及び使用されている材ごとに「石綿使用なし」又は「石綿使用あり」（みなし含有とした場合も含む。）の判定を行うものとする。

ニ　みなし含有とする場合は、建築物石綿含有建材調査者及びアスベスト診断士等の専門家の意見を参考とし、調査可能な範囲をもって対象石綿の種類及び施工範囲を決定するものとする。なお、みなし含有によることが困難な場合には、建物等の所有者の協力を得て分析調査を実施し、対象石綿の有無を特定するものとする。

２　前項の調査の結果、対象石綿の使用が確認された場合（みなし含有とした場合を含む。）には、対象石綿の施工状況が把握できる写真を撮影するものとする。

（調査表）

第４条　対象石綿の調査表は、前条の調査結果に基づき、様式第１号の石綿調査表より作成し、次の各項目に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。

一　　調査年月日　　調査を実施した年月日

二　　調査者　　調査を実施した担当者の氏名

三　　建物等の所在地　　調査した建物等の所在地

四　　建物等の所有者住所　　建物等の所有者の住所又は主たる事務所の所在地

五　　建物等の所有者氏名　　建物等の所有者の氏名又は名称

六　　建物等の番号　　所有者ごとに整理した番号

七　　建物の構造・用途・面積　建物の構造、用途及び面積

八　　建物等の建築時期の調査　建物等の建築時期

九　　調査方法及び石綿含有建材の名称　調査方法、使用を確認した石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の名称、調査した石綿含有成形版（仕上げ材等）、石綿含有仕上塗材の名称、分析調査の有無及び判断理由

十　　分析調査　分析調査結果（専門機関の報告書を含む。）

十一　最終判定　　対象石綿の使用の有無及び判定理由

十二　備考　　判定根拠に関する事項及びその他参考事項

（図面）

第５条　作成する図面の種類は、次に掲げるとおりとする。

一　石綿施工状況図

二　写真撮影方向図

２　石綿施工状況図は、建物移転料算定要領別添一の一木造建物調査積算要領〔軸組工法〕、別添一の二木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕、同算定要領別添二非木造建物調査積算要領、工作物調査算定要領、機械設備調査算定要領及び附帯工作物調査算定要領に定める図面を利用し、対象石綿の使用されている位置、範囲、厚さ等を明示するとともに、その確認方法についても記載するものとする。

３　写真撮影方向図は、前項に定める図面のうち対象石綿の位置が確認できるものを基に、撮影の位置、方向及び写真番号を記入するものとする。

（分析調査）

第６条　分析調査は、専門機関に依頼することを原則とし、分析調査費用については、専門機関からの見積を徴収することとする。

２　試料の採取は、建物等の所有者に対し、調査の目的、試料の採取方法及び試料採取後の補修の方法について必要となる事項を説明の上、当該調査の実施について建物等の所有者の承諾を得て実施するものとする。承諾を得られたときは、承諾の条件を明示した様式第２号の調査承諾確認書を作成し、所有者から署名を求めるものとする。

３　試料の採取及び検体分析の方法は、ＪＩＳＡ１４８１（建材製品中のアスベスト含有率測定方法）とする。

４　検体の分析は、定性分析を行い、石綿の含有を確認することとする。

５　検体の分析結果は、石綿調査表に記載し、検体の分析を行った専門機関の報告書を添付するものとする。

（補償額の算定）

第７条　対象石綿の除去処分費用は、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）その他関係法令等に定める方法等に基づく除去処分に要する諸費用について適正に算定するものとする。

２　石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等の除去処分に要する費用は、第５条に定める図面を提示し、第５項に定める記載事項及び記載方法を明確にした上で原則として２社以上の専門業者から石綿障害予防規則（平成１７年２月２４日厚生労働省令第２１号）等の関係法令に準拠した除去処分に要する費用の見積を徴することとし、見積価額等の妥当性を検証した上で最も低額な見積価額を採用することを原則とする。

３　石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等を使用した建物等の撤去処分に要する補償額の算定に当たっては、石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等が使用されていない場合の撤去処分に要する費用に前項による除去処分に要する費用を加えた額を原則とする。

４　石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材の除去処分に要する費用については、施工の箇所及び状況に応じた適切な除去方法を選択し、除去に要する費用の必要性が認められるものについて、当該費用を算定することとする。なお、当該費用を見積により徴する場合は第２項に準じるものとする。

５　第２項による見積は、原則として次の各号に掲げる額について記載を得ることとし、前項による見積は、次の各号のうち必要と認める額について記載を得ることとする。建物等が複数ある場合は、各棟ごとに記載又は、各棟ごとに分別が可能な記載とする。

一　作業場の隔離、養生等の費用

二　保護衣・呼吸用保護具等の費用

三　湿潤化の費用

四　石綿の除去費用

五　石綿廃材の運搬費用

六　石綿廃材の処分費用

七　諸経費等

附　則

この要領は、平成２４年１０月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成２８年１０月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和５年５月１７日から施行する。

附　則

（施行期日）

１　この要領は令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　この要領施行の際、現に土地等の権利者等と損失の補償等について協議中の事項については、なお従前の例によることができるものとする。

様式第1

石 綿 調 査 表

| 調 査 年 月 日 |  |  |  | 調 査 者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物等の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| 建物等の所有者 | 住所（所在地） 氏名（名 称） |  |  |  |  |  |
| 建物等の番号 |  | 建物の構造・用途・面積 |  |  |  |  |
| (1)建物等の建築 等時期の調査 | 建物建築等時期 年 月 |  | □建物登記記録 □建築確認書 □建築請負契約書 □設計図書 □その他（ ） |  |  |  |
| (2)調査方法及び 石綿含有建材 の名称 | ○調査方法 ・目視による石綿使用の有無の確認 □なし □あり □使用の可能性あり、または不明 ・既存図等による石綿使用の有無の確認 □なし □あり □使用の可能性あり、または不明 ・施工業者等への石綿使用の有無の確認 □なし □あり □使用の可能性あり、または不明 ・建物等所有者への石綿使用の有無の確認 □なし □あり □使用の可能性あり、または不明 ・その他の方法（ ）での石綿使用の有無の確認 □なし □あり □使用の可能性あり、または不明 ○使用を確認した石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の名称 （ ） ○調査した石綿含有成形板（仕上げ材等）の名称 （ 別紙「石綿含有建築材料表」参照 ） ○分析調査の有無 □分析調査する □分析調査しない （判断理由： ） |  |  |  |  |  |
| (3)分析 | 分析調査結果報告書による |  |  |  |  |  |
|  | □使用されている □使用されていない |  |  |  |  |  |
| (4)最終判定 （対象石綿の使用有無） | □使用されている（みなし含有の場合を含む。） □使用されていない |  |  |  |  |  |
|  | 判定理由： |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

別紙

石綿含有建築材料表

建物等の番号：

所　 有　 者：

| 仕上材名称 | 形状寸法 | 石綿使用の判定 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

判定・・・ ○　石綿の使用なし

△　石綿の使用の可能性あり、または不明

×　石綿の使用あり

様式第２

（あて先）

調 査 承 諾 確 認 書

業務に係る下記の建物等に対する石綿調査算定要領に基づく分析調査については、下記により承諾したことを確認します。

記

| 建物等の所有者氏名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建物等の番号 | 構造・用途 | 承諾の条件 |

年　　月　　日

建物等所有者　 　住　所

氏　名